| 2025年夏灌骨干渠道重点部位运行水位控制表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置名称 | 警戒水位（米） | 运行水位（米） | 备注 |
| 1 | 总干1号闸前 | 2.85 | 2.20——2.50 |  |
| 2 | 总干2号闸前 | 2.90 | 2.20——2.50 |  |
| 3 | 总干3号闸前 | 3.10 | 2.30——2.70 |  |
| 4 | 总干4号闸前 | 1.90 | 1.00——1.60 |  |
| 5 | 田市站前 | 3.20 | 2.90——3.00 |  |
| 6 | 北倪站前 | 2.35 | 1.68——2.30 |  |

注：1．正常运行状态下，水位按照“运行水位”栏数据控制，调增流量时，水位最高不得超过“警戒水位”栏数据，并应尽快完成流量调整过程，及时恢复至“运行水位”。

2．任何情况下骨干渠道衬砌板顶以下20厘米位置为运行水位上限，要严格控制，不能超限运行。